纺织服装学院设备项目招标更正公告

采购项目名称：纺织服装学院设备项目

招标编号： WL16-4-3

首次公告日期：2016-4-13

更正日期：2016-4-15

更正事项：

第三部分 招标项目范围及要求

9.招标项目设备名称及数量：

02标进口(★)台式pH计2台套（含税价，预算金额： 1.5万）

一、技术指标和要求：

| 序号 | 仪器名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式pH计 | 进口(★)台式pH 1.技术参数： PH测量范围： -2.000...20.000 mV：-2000~+2000mV 温度：-30.0~130.0°C 分辨率：pH 0.001/0.01/0.1pH（可调分辨率） mV： 0.1mV 温度： 0.1°C 精度：pH±0.002pH mV：±0.1 mV 温度：±0.1 °C 2.仪器完全符合GLP要求； ▲3.大尺寸彩色液晶显示屏，可显示电极状态和校正信息等等； 4.电极支架：支架上下垂直移动，可保证电极无位移。 4.电极支架：支架上下垂直移动，可保证电极无位移。 ★5.中文等10种操作语言的操作界面，同时任意选择一种操作； 6.自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，达到5点校准； 7.内置8组缓冲液组，可自定义缓冲液1组。 8.终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择。 9.需电极测试功能：可以在不改变校准数据的前提下，测试电极各项技术参数。 10.校准提醒功能：可自定义校准有效时间，避免使用过期校准数据。 11.安全的数据管理功能：可以分别设定管理员、普通用户的用户名和密码，使数据管理更加安全； ▲12.可以实时存储1000组数据，数据导出可使用U盘或软件。 13、数据接口：RS232，可连接打印机或电脑。 14、配置：pH计主机1台，三合一pH电极1只，电极支架及操作手册各一套，袋装缓冲液各10袋（4.01、7.00、9.21），校验证书。 | 2台 |

03标进口(★)旋转蒸发仪一套（含税价，预算金额：6.4万）

一、技术指标和要求：

| 序号 | 仪器名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口(★)旋转蒸发仪 | 进口(★)旋转蒸发仪 1.转速：20-280rpm ▲2.蒸发瓶容量：50-5000ml（无需额外选配） ▲3.水浴锅水、油浴两用，温度范围：20-210℃ ,全范围温度控制精度：±1度 ▲4.特殊的蒸发管夹子设计，蒸发管外套有弹性的聚乙烯夹子，防止蒸发管粘结在驱动轴上，拆卸方便，易于清洗，减少蒸发管的损坏 5.所有的参数均在同一个面板上显示并控制，可以曲线图的形式实时显示出真空度的变化情况 6.多重的加热锅温度过温保护装置，加热锅温度高于设定温度5℃，断电保护；加热锅温度高于250℃或干烧，断电保护 7.独立的加热开关会在加热开启时高亮显示，提醒操作者加热已开启，避免无意的加热操作 8.大屏幕液晶显示真空度、加热锅温度、转速、蒸汽温度、定时时间 9.石墨填充的PTFE的材质密封圈，耐腐蚀性、耐磨性更佳，平均使用寿命长达4年，密封圈内含三条密封线，与蒸发管接触时，在蒸发管上形成3道密封屏障，提供绝佳的密封性能 ★10.内置真空控制器，自动感应真空度，可以搭配任何真空装置。 ▲11.断电时自动提升蒸发瓶，防止过热 12.内置3段自动蒸馏智能程序，无需溶剂数据资料，可自动探测样品沸点，防止样品爆沸，可进行全自动蒸馏，适用于精确蒸馏 ▲13．原装进口产品，提供三年或以上质保。 14.配置要求：包含旋转蒸发仪1台、真空控制器1套、相关附件（附件为原厂包装所具有的，包括保证仪器设备的正常运行和常规保养所需要的附件、专用工具及常规消耗品等）。 ▲以上所有产品均提供至少三年或以上质保。现场提供厂家承诺。 15.纸质中英文说明书操作手册各1套 16.负责设备运送到用户指定的位置并进行安装、调试； 17.国内现场技术培训。 | 1套 |

更正理由：采购人要求。

绍兴文理学院招投标中心

2016年4月15日